V10b: Detector Uncertainty와 Visual Diversity를 강화한
산업 결함 탐지 Active Learning 샘플 선택 전략

Seed 42 Development Gate 검증 보고서 | NEU-DET Large-Pool One-Cycle 실험 및 Random Baseline 비교

Table 1. Report metadata

| Field | Value |
| --- | --- |
| Dataset | NEU-DET 1,800 images |
| Protocol | Pool 900 / Dev 300 / Final test 300 locked |
| Seed | acquisition 42 / training 1042 |
| Detector | YOLOv8n, 100 epochs, imgsz 640 |
| Evidence level | Development gate; not final evidence |
| Final test | Locked / unused |

# 목차

1. Executive Summary

2. 실험 프로토콜

3. V9b 실패 분석

4. V10b 설계 수정

5. Selection-only probe 결과

6. Detector 성능 결과

7. Per-class AP 분석

8. Annotation Efficiency

9. Cumulative labeled set 분석

10. Integrity Audit

11. 증거 수준 구분

12. 최종 판정과 다음 단계

# 1. Executive Summary

V10b는 seed42 development one-cycle에서 Random보다 높은 aggregate mAP, precision, recall을 보였다. 그러나 seed42는 방법 개발에 사용된 tuning/development seed이므로 일반화 증거는 아니다.

V10b는 V9b 대비 NEU 6개 클래스 모두에서 AP50-95가 높았고, Random 대비로는 4개 클래스에서 이기고 2개 클래스에서 졌다.

다음 단계는 V10b weight를 고정한 seed43-46 Random 대비 one-cycle 검증이다.

# 2. 실험 프로토콜

NEU-DET 전체 1,800장을 사용했고, acquisition pool 900장, development eval 300장, final test 300장 locked/unused, unused reserve 300장으로 구성했다.

Acquisition score: S(x)=w_uU(x)+w_dD(x)+w_bB(x)+w_iI(x). U는 detector uncertainty, D는 DINO visual distance, B는 predicted class deficit, I는 pseudo instance score이다.

# 3. V9b 실패 분석

V9b는 bbox instance와 class entropy를 높였지만 Random보다 낮은 mAP와 recall을 보였다. 이는 instance-rich 선택이 항상 detector utility로 이어지지 않음을 보여준다.

# 4. V10b 설계 수정

V10b는 pseudo instance weight를 0.40에서 0.25로 낮추고, DINO visual distance를 0.25에서 0.35로, detector uncertainty를 0.20에서 0.25로 높였다.

이 설계는 과도한 instance-rich 편향을 완화하고 시각적 coverage와 불확실 샘플 확보를 강화하려는 후보 전략이다.

# 5. Selection-only probe 결과

V10b는 V9b와 30개 중 18개가 겹쳤고, 12개가 교체되었다. Jaccard는 0.428571이다.

fig04_selection_geometry

fig05_selection_overlap

# 6. Detector 성능 결과

Table 2. V10 Large-Pool Seed42 Development 성능 비교

| Strategy | Budget | map50 | map5095 | precision | recall | f1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Round0 | 60 | 0.5812 | 0.3061 | 0.5665 | 0.5995 | 0.5825 |
| Random | 90 | 0.6411 | 0.3297 | 0.6206 | 0.6106 | 0.6156 |
| V9b | 90 | 0.6238 | 0.3173 | 0.6610 | 0.5792 | 0.6174 |
| V10b | 90 | 0.6471 | 0.3409 | 0.6413 | 0.6216 | 0.6313 |

fig01_aggregate_performance

fig02_gain_vs_round0

fig03_precision_recall

# 7. Per-class AP 분석

V10b는 Random 대비 AP50-95에서 crazing, patches, pitted_surface, scratches에서 이겼고 inclusion, rolled-in_scale에서는 졌다.

Table 3. Per-class V10b minus Random AP50-95

| class_name | V10b_minus_Random_ap5095 |
| --- | --- |
| crazing | 0.0244 |
| inclusion | -0.0596 |
| patches | 0.0247 |
| pitted_surface | 0.0496 |
| rolled-in_scale | -0.0138 |
| scratches | 0.0417 |

Figure 8. Per-class V10b minus Random AP50-95

Table 4. Per-class V10b minus V9b AP50-95

| class_name | V10b_minus_V9b_ap5095 |
| --- | --- |
| crazing | 0.0103 |
| inclusion | 0.0193 |
| patches | 0.0302 |
| pitted_surface | 0.0055 |
| rolled-in_scale | 0.0188 |
| scratches | 0.0574 |

Figure 9. Per-class V10b minus V9b AP50-95

# 8. Annotation Efficiency

Table 5. Annotation efficiency proxy

| strategy_display | total_bbox | additional_bbox_vs_round0 | map5095_gain_vs_round0 | map5095_gain_per_additional_bbox |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Random | 191.0000 | 52.0000 | 0.0236 | 0.0005 |
| V9b | 224.0000 | 85.0000 | 0.0112 | 0.0001 |
| V10b | 206.0000 | 67.0000 | 0.0348 | 0.0005 |

Figure 10. Annotation efficiency indicators

Gain per additional bbox는 실제 annotation time을 측정한 비용 모델이 아니며 보조 proxy로만 해석해야 한다.

# 9. Cumulative labeled set 분석

V10b cumulative 90장은 total bbox 206, entropy 2.5620으로 기록되었다. Query batch 편향과 cumulative set 균형은 구분해서 해석해야 한다.

fig06_query_instance_statistics

fig07_cumulative_class_distribution

# 10. Integrity Audit

독립 감사 판정은 pass with caveat이다. final test는 사용되지 않았고, validation-only recovery는 aggregate 기록과 일치했다.

Table 6. Implementation integrity audit

| check | status | evidence |
| --- | --- | --- |
| V10b training count exactly one | pass | 1 |
| V10 smoke final test unused | pass | False |
| V10b final test unread/unused | pass | used=False, read=False |
| V10b source V10 config sha matches | pass | actual=a657cacebbe5899ba6dd84a2d902d3700710c6b19213dac0550f5d702e6ea30e expected=a657cacebbe5899ba6dd84a2d902d3700710c6b19213dac0550f5d702e6ea30e |
| V10b selection SHA matches | pass | actual=9d19c5ea5bb6ac76ff29ecd82a56bae5ba7c40db8e8b3049d5c24300255fb15f expected=9d19c5ea5bb6ac76ff29ecd82a56bae5ba7c40db8e8b3049d5c24300255fb15f |
| Seeds are acquisition 42 / training 1042 | pass | v10=42/1042 v10b=42/1042 |
| YOLO model/epochs comparable | pass | v10=yolov8n.pt,100 v10b=yolov8n.pt,100 |
| Development eval size consistent | pass | random=300 v10b=300 |
| development_eval_v10.csv available for direct identity check | review | v10_exists=True v10b_exists=False |
| V10 pool/dev/final overlap zero | pass | {"pool_dev_overlap": 0, "pool_final_overlap": 0, "dev_final_overlap": 0} |
| random train/dev image overlap zero | pass | 0 |
| v9b train/dev image overlap zero | pass | 0 |
| v10b train/dev image overlap zero | pass | 0 |
| git dirty reproducibility caveat | pass with caveat | v10_dirty=True v10b_dirty=True |

# 11. 증거 수준 구분

Figure 11. Evidence level separation

## Directly verified facts

V10b seed42 mAP50-95=0.340866

Random seed42 mAP50-95=0.329700

final test unused

## Supported interpretations

V10b가 V9b instance-rich 편향을 완화

visual redundancy 감소

candidate method 가치

## Unverified hypotheses

모든 seed에서 Random보다 우수

final test에서도 우수

DINO diversity가 직접 원인

# 12. 최종 판정과 다음 단계

V10b는 seed42 development gate를 통과했지만, 일반화 증거는 아니다. V10b weight를 고정하고 seed43-46 one-cycle 검증을 수행한 뒤 full learning curve 및 final test 1회 평가로 진행해야 한다.

Figure 12. Experiment evolution flow

본 보고서는 acquisition seed 42와 training seed 1042를 사용한 development-stage 결과를 정리한 것이며 독립 multiseed 검증과 locked final-test 평가 이전의 탐색/방법개발 단계 증거이다.